技術士包装物流会 月例研究会　講演要旨

| 日時 | 平成30年05月29日（火） ------ 18:00～20:00 |
| --- | --- |
| 場所 | 日本マテリアルフロー研究センター ２Ｆ会議室 〒171-0022 東京都豊島区南池袋 パレス南池袋2階 |
| 演題 | 段ボール箱の圧縮強度推定計算の構造 |
| 講師 | キユーピー株式会社、研究開発本部 商品開発研究所 シニア・コーポレート・サイエンティスト 高山 崇氏 |

| 内容 |  |
| --- | --- |

- 概要

段ボール箱が荷重を受けると、圧潰(蛇腹状に潰れる)する性質と、座屈(折れ曲が る)する性質の両面を持ちながら破壊にいたる。この2つの性質を加味し、1950年代から様々な研究者によって、強度推定式が提案され、現在も広く活用されている。特にMcKee 式は世界的に最も広く活用されており、かつ論理的に 構築されている。この式はNACA（現NASA）の航空機用薄板の研究から得られた理論式をベースに、妥当な簡略化を経て、構築されている。

２．段ボールの圧縮破壊挙動

段ボール箱が荷重を受けると、圧潰(蛇腹状に潰れる)する性質と、座屈(折れ曲がる)する性質の両面を持ちながら破壊にいたる。従来　A式段ボールの圧縮強度の推定式として、①ケリカット式と②マッキー式があり、それぞれ次の様に表される。

  - ケリカット式　　　P=βX Rx X Z 1/3

圧潰：Rx　総合リングクラッシュ値、座屈：β　フルート定数、Z：周辺長

  - マッキー式　　　P= 2.028 X Pm 0.746 X √Dx・Dy0.254 X Z0.492

圧潰：Pm エッジクラッシュ値（TAPPI法）、座屈：Dx, Dy、Z：周辺長

- ②とも箱の圧縮強度は周辺長の関数であることが判る。またこの推定式はA式以外の箱の強度計算が出来ない。一辺が20㎝以下の幅の箱では誤差が大きく高めに算出される。高さ20㎝以下の箱では低めに算出される問題があった。

３．マッキー式（McKee）の解析

マッキー式はケリカット式等他の計算式と違い　理論式がベースになっているので、A式だけで無く他の形状・範囲に応用可能である。その為、この式の解析を実施。式はNACA(現NASA)の航空機用薄板の研究から半経験式を用いた　下記がスタートになっている。

マッキー式の出発式：　P = ｃ(PM)b(PCR)1-ｂ　　　　ｃ, b 係数、PMはエッジクラッシュ、PCR:平面の座屈式。

ｃとｂの係数は予備実験で求めるとc=0.5, b=0.76となった。　この数字を使用するとPCR　座屈係数は1.33となり、√Dx・Dy0.254＝66.1 X Pｍ X h2の近似も見出し、Pbox = 5.87 X Pm X h0.5 X Z0.5が得られた。

また、マッキー式の制約条件である短いパネルが20㎝以下の場合には　圧縮試験の結果、圧縮強度＝エッジクラッシュ値PM　X 0.6 となった。

以上：文責　研究会担当、坂巻